# 实验四  	典型时序逻辑电路的应用

- 实验目的

- 掌握双向移位寄存器的工作原理。

- 学会应用双向移位寄存器构成节日彩灯控制电路。

3、掌握集成计数器器的工作原理。

4、学会应用集成计数器构成任意进制计数器。

- 实验所用器件和仪表

- 与非门74LS20		           1片

- 移位寄存器74LS194			   2片

- 集成计数器74LS161			   1片

- 万用表和示波器

- 实验箱

- 实验内容

- 验证双向移位寄存器74LS194的逻辑功能，并构成一个节日彩灯控制电路。

（每个芯片的电源和地端要连接。输入来源于开关，输出送到LED灯上，观察在不同的输入时LED灯的亮灭情况）

| 输入 |  |  |  |  | 输出 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /CR | M1 M0 | CP | DSL DSR | D0 D1 D2 D3 | Q0 Q1 Q2 Q3 |  |
| L H H H H H H | × × H H L H L H H L H L L L | × ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ × | × × × × × H × L H × L × × × | a b c d | L L L L a b c d H Q0 Q1 Q2 L Q0 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 H Q1 Q2 Q3 L Q0 Q1 Q2 Q3 | 清零 置数 右移 右移 左移 左移 保持 |

图 4.1 74LS194芯片功能及应用图

（此处说明你所观察到的彩灯闪烁的规律）

2、验证74LS161逻辑功能，并构成一个七进制的计数器。

74LS161是中规模集成的四位同步二进制计数器，除了具有二进制加法计数功能外，还具有预置数、保持和异步置零等附加功能。其引脚排列如下图所示。

图4.2  74LS161引脚排列

表4-1  74LS161的功能表

可以使用置零法或置数法获得任意进制的计数器。置零法适用于有置零输入端的计数器，图4.2为利用74LS161的异步清零端RD的置零功能构成的七进制加法计数器的原理图，状态转换图如图4.3所示。

图4.2  置零法构成七进制计数器

图4.3电路的状态转换图

请用置数法设计一个从0010到1000的七进制计数器。画出逻辑图和状态转换图。